射出成形材料断面の結晶粒径解析

## サイドバー操作マニュアル（設定項目別）

## 1. スケール設定

### ■ μm / px（直接）

意味

- 画像 1px が何 μm に相当するかを指定します。

操作するとどうなるか

- すべての粒径結果（等価円径・Feret径・主軸長・面積）が 比例して変化します。

- 二値化・分離の形状自体は変わりません。

使いどころ

- SEM・OM画像などで倍率が既知の場合。

- スケールバーを使わない場合。

### ■ スケールバー長 [μm] / [px]

意味

- 画像中のスケールバーを測った値から μm/px を自動算出します。

操作するとどうなるか

- 「μm/px（直接）」を上書きし、粒径の単位換算だけが変わります。

注意

- px 側は 実測値（ImageJなどで測定） を入れること。

## 2. 前処理 & 二値化

### ■ CLAHE クリップ制限

意味

- 局所コントラスト強調の強さ。

値を上げると

- 暗部・明部の差が強調され、結晶粒界が出やすくなる

- ノイズも増えやすい

値を下げると

- なだらかな画像になり、微細粒が潰れやすい

推奨

- ムラが大きい断面 → やや高め

- ノイズが多い → 低め

### ■ Gaussian ksize / σ

意味

- 平滑化（ぼかし）処理。

ksize を大きくすると

- 微小ノイズが消える

- 細かい粒界が消える可能性あり

σ を上げると

- ぼかしが強くなる（ksize=0時は無効）

実務目安

- 粒径の 1/5〜1/10 程度のスケールで調整

## 3. 二値化方法

### ■ Otsu

特徴

- 全体ヒストグラムから自動しきい値

向いている画像

- 照明ムラが少ない

- 背景と粒界のコントラストが明確

操作時の変化

- ほぼ CLAHE と Gaussian の影響のみ

### ■ Adaptive

特徴

- 局所領域ごとにしきい値を決定

向いている画像

- 断面で明るさムラが大きい

- 樹脂＋繊維系など

#### ・ブロックサイズ

- 大きくすると → なだらか判定（粗め）

- 小さくすると → 細部まで反応（過分割しやすい）

#### ・C

- 大きくすると → 白領域が増える

- 小さくすると → 黒領域が増える

### ■ Manual

特徴

- しきい値を固定

使いどころ

- 再現性評価

- 条件固定の比較試験

## 4. モルフォロジ（後処理）

### ■ Open（ノイズ除去）

値を上げると

- 小さなゴミ粒子が消える

- 細い粒界が消える

### ■ Close（穴埋め）

値を上げると

- 粒子内部の穴が埋まる

- 粒子同士が繋がりやすくなる

コツ

- Open → 小さめ

- Close → 分離前に強くしすぎない

## 5. 接触粒子分離（Watershed）

### ■ 接触粒子を分離する

ON にすると

- 接触した結晶粒を 距離変換＋Watershed で分割

OFF にすると

- 連結成分として一体扱い

### ■ 局所極大の最小距離

値を大きくすると

- 分割点が減る（過分割防止）

値を小さくすると

- 分割点が増える（微粒を拾いやすい）

### ■ h-maxima

値を上げると

- 小さな凹凸を無視 → 分割が減る

値を下げると

- 微細分割が増える

現場目安

- 「過分割 → h-max を上げる」

- 「未分割 → h-max を下げる」

## 6. フィルタ & 排除

### ■ 最大連結成分（母材）を除外

ON にすると

- 一番大きい領域（母材）を自動除外

断面観察ではほぼ ON 推奨

### ■ 最小面積 [px²] / [μm²]

値を上げると

- 微小粒・ノイズが除外される

- 粒径分布の裾が切れる

使い分け

- px²：画像依存

- μm²：倍率違い画像を横断比較

## 7. オーバーレイ表示

### ■ アスペクト比 境界

- 緑：等軸粒

- 黄：中間

- 赤：細長い粒

境界1/2 を上げると

- 赤・黄が減る（厳しめ判定）

### ■ 粒子IDを表示

- CSV の particle_id と画像を対応させるための機能

- 多粒子時は OFF 推奨

## 8. 操作フロー（推奨手順）

- CLAHE / Gaussian を調整

- 二値化方法を決定（Otsu or Adaptive）

- Open / Close でノイズ整理

- Watershed ON → h-max / min_distance 調整

- 最小面積で不要粒を除外

- オーバーレイを見ながら境界を微調整

- CSV・分布・サマリーを出力

＃20260217サイドバー検討

空隙を検出する為に、まず調整する項目

# 結論（最短ルート）

調整の優先順位はこの順番です：

### ✅ ① ブラックハット手動しきい値（最重要）

### ✅ ② ブラックハット カーネルサイズ

### ✅ ③ 欠陥マスク用 Open（最小面積とセット）

### ✅ ④ 最小面積 [px²]

（必要なら）

### ⑤ 材料境界除外幅 [px]

以下、なぜそこを触るのか／どう動かすのかを、今の画像状態に即して説明します。

# 現在の状態を言語化すると

今のプレビューは：

- ✅ ブラックハット強調は正しく効いている

- ❌ しかし

  - 材料表面の微細テクスチャ

  - 研磨由来のざらつき

  - コントラストで持ち上がった薄い黒

まで 全部「欠陥候補」として二値化されている

つまり
👉 「黒っぽい」≠「空隙」
👉 「十分に深い黒」だけを残す必要がある

# ① ブラックハット「手動しきい値」（最重要）

場所

ブラックハット設定

└ ブラックハット 手動しきい値

### 役割

「どれくらい“深い黒”を欠陥と認めるか」

### 今の症状

- しきい値が低すぎる
→ 薄い黒・表面ムラまで拾っている

### 調整指針（超重要）

🔧 今より“上げる”方向のみ

#### 目安

- 現在：25 前後

- 試す順：

  - 30

  - 40

  - 50

📌 やり方

- 「ブラックハット強調（ROI）」画像を見る

- 青丸で示した“本当に欲しい黒”が

  - まだ白く残るギリギリまで

  - しきい値を上げる

✅ 正解状態

- 点在する 孤立した白点 になる

- 面全体が白くならない

# ② ブラックハット「カーネルサイズ」

場所

ブラックハット カーネルサイズ

### 役割

「どのスケールの暗点を強調するか」

### 今の症状

- カーネルが 小さすぎる可能性 → 表面ザラつき（細かい暗点）まで反応

### 原理（超大事）

- カーネル ≒ 無視したい構造のサイズ

- 欠陥より 少し大きく する

### 調整指針

🔧 今より大きくする

#### 目安

- 欠陥が直径 5〜8 px なら

  - カーネル：11 → 15 → 21

✅ 正解状態

- 小さなザラザラは消える

- 青丸の黒点だけが強く残る

# ③ 欠陥Open（ノイズ除去）

場所

欠陥マスク用 後処理

└ 欠陥Open カーネル / 回数

### 役割

「二値化後の“ゴマ粒ノイズ”を消す」

### 調整指針

🔧 最小限で使う

#### 推奨初期値

- 欠陥Open カーネル：2 または 3

- 回数：1

⚠ 注意

- やりすぎると
→ 本物の微小空隙まで消える

# ④ 最小面積 [px²]

場所

フィルタ

└ 最小面積 [px²]

### 役割

「物理的にあり得ない小ささを除外」

### 調整指針

🔧 欠陥サイズが見えてから調整

#### 目安

- 青丸の黒点が

  - 10〜30 px² 程度なら
→ 最小面積：10 → 20 → 30

✅ 正解状態

- 点ノイズが消え

- 欠陥数が“数えられる量”になる

# ⑤ 材料境界除外幅（必要な場合のみ）

場所

材料境界を除外する幅 [px]

### 役割

外周エッジの影・段差を除外

### 今回の画像では

- 中央部が主対象なので
→ 3〜5 px で十分

# ✅ 調整の「正しい順番」（重要）

これを守ると迷子になりません。

① ブラックハット 手動しきい値 ↑

↓

② ブラックハット カーネルサイズ ↑

↓

③ 欠陥Open（最小限）

↓

④ 最小面積

👉 ①と②だけで8割決まります

# 今の画像に対する具体的おすすめ初期セット

まずはこれを試してください：

- ✅ 欠陥方式：元画像の深い黒点（ブラックハット）

- ✅ ブラックハット 手動しきい値：40

- ✅ ブラックハット カーネルサイズ：15

- ✅ 欠陥Open：カーネル2 / 回数1

- ✅ 最小面積：20 px²

- ✅ 輪郭のみ表示：ON（評価しやすい）

# 最後に（重要な安心材料）

✅ 「欠陥を取りに行けている証拠」 です。

- ブラックハットが効いていない → 調整不能

- 効きすぎている → しぼれる